Yerba Buena, 18 de Julio de 2002

ORDENANZA Nº 1245

VISTO:

Las tareas de reconversión de las instalaciones del Alumbrado Público de esta ciudad, a las cuales se halla abocada esta Municipalidad, a través de las áreas competentes; y

CONSIDERANDO:

Que las referidas tareas son llevadas a cabo para lograr principalmente los siguientes objetivos: I) Mejorar los niveles de iluminación; II) Optimizar el desarrollo de las actividades en la vía pública bajo iluminación artificial III) Brindar seguridad al tránsito de peatones y vehículos IV) Reducir el derroche de energía y los costos de reposición y mantenimiento de las instalaciones de dicho alumbrado;

Que por Actuación Nº 2.322/02, el Sr. Secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos de esta Municipalidad presenta una propuesta para reglamentar la Instalación de Artefactos y Luminarias del Alumbrado Público en esta ciudad;

Que dicha propuesta, cuenta con dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos;

Que, además, han tomado intervención el Sr. Presidente del Honorable Tribunal Municipal de Faltas y el Sr. Secretario de Hacienda, quienes se expidieron en forma favorable;

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Decreto Nº 822/1 de fecha 19 de mayo de 2000, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial,

EL INTERVENTOR MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLECESE el siguiente REGLAMENTO PARA LA INSTALACION DE ARTEFACTOS Y LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, que regirá en este Municipio.

- Todo elemento vinculado a la iluminación pública que se encuentre dentro del espacio municipal, es decir, entre las dos líneas de edificación, se considera perteneciente al municipio.

- Los artefactos de iluminación correspondientes al Alumbrado Público se colocarán con su brazo de sujeción en forma perpendicular a la línea de edificación y sobre la mano de la calle por la que se halla emplazado el denominado “cable piloto” del Alumbrado Público.

- Los equipos y/o luminarias se instalarán a una distancia no menor de 30 (treinta) metros de una de otra, ubicadas en forma, equidistante entre ellas.

- Se tiende a reemplazar las luminarias existentes (incandescentes, mezcladoras, etc.) por elementos tecnológicamente más aptos y que brinden una mejor prestación lumínica con menor consumo por lo que se instalarán preferentemente:

- Luminarias de Vapor de Sodio de Alta Presión de 150W de potencia.

- Hasta que se termine la reconversión del Alumbrado Público podrán usarse lámparas mezcladoras de 250W de potencia.

- Todo otro tipo de lámparas se irá retirando paulatinamente.

- Todo equipo o artefacto lumínico que se encuentre fuera de estas normas, indebidamente instalado por particulares y conectado al cable piloto del Alumbrado Público, será retirado por personal de la Sección Alumbrado Público de la Municipalidad de Yerba Buena, conforme lo establecido en el Artículo 44 del Código de Faltas (Ord. 399/90)

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICASE la Ordenanza Nº 399/90 (Código de Faltas) en su Artículo 115, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“El que causare la alteración de la vía pública de modo contrario a la seguridad de vehículos y peatones, la clausurare, ocupare u omitiere los resguardos exigidos para preservar la seguridad de las personas o los bienes aunque sea de modo transitorio, será sancionado con multa de $100 a $1.000 (pesos cien a pesos un mil)

Todo elemento que se encuentre dentro del espacio municipal, es decir, entre dos líneas de edificación, en violación a las reglamentaciones y normativas vigentes, será secuestrado por el/los agentes municipales intervinientes en la verificación de la falta, conforme lo dispuesto en el Artículo 44 del Código de Faltas. Cuando se trate de secuestro de equipos o artefactos lumínicos que se encuentran en violación a lo dispuesto en el Reglamento para la Instalación de Artefactos y Luminarias del Alumbrado Público se procederá a sancionar al infractor con multa de $300 a $2.000 (pesos trescientos a pesos dos mil) y se radicará la correspondiente denuncia penal.

El que no reparare la vía pública en el plazo establecido, o en el término de 10 (diez) días una vez finalizada la obra, será sancionado con multa de $150 a $1.500 (pesos ciento cincuenta a pesos un mil quinientos)

Si la demora en efectuar la reparación excediere los 30 (treinta) días del plazo en que se debió realizar, la multa podrá incrementarse desde $300 a $3.000 (pesos trescientos a pesos tres mil)

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE, CÓPIESE y ARCHÍVESE.