Yerba Buena, 06 de Septiembre de 2002

ORDENANZA Nº 1259

VISTO: El crecimiento del parque automotor en nuestra Provincia del cual no es ajeno nuestro Municipio; y

CONSIDERANDO: Que es necesario dar seguridad a los peatones, como así también a los automovilistas;

Que la ordenanza 774/96 menciona los retardadores de velocidad                     (lomos de burro) ,  pero no los reglamenta;

Que la mayoría de los mismos se encuentran construidos desde 1996;

Que no existe instrumento legal que reglamente los mismos;

Que los denominados retardadores de velocidad                     (lomos de burro)  incluidos en distintas arterias de nuestro Municipio dieron resultados favorables en lo que respecta a disminuir la velocidad, seguridad para los alumnos de los colegios y ordenamiento del tránsito;

Por ello y en virtud de las facultades que le confiere el Decreto Provincial Nº 822/1 de fecha 19 de mayo de 2000, emitido por el Poder ejecutivo Provincial,

EL INTERVENTOR MUNICIPAL SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTICULO PRIMERO: 1.- DEFINICIONES: se considerarán reductores de velocidad los siguientes:

COMUNES:

  - Despertadores: cambio de rugosidad o elevación del pavimento destinado a llamar la atención del conductor e inducirlo a reducir la velocidad.

  - Pianitos: elevación del pavimento destinado a llamar la atención del conductor de un vehículo e inducirlo a reducir la velocidad.

  - Senda peatonal elevada: elevación del pavimento en la zona establecida para el cruce de peatones, de dimensiones tales que obliguen al conductor de un vehículo a reducir la velocidad a los límites máximos permitidos por la reglamentación vigente y a respetar la zona de cruce peatonal.

  - Elementos prefabricados: sistemas provistos por la industria y/o adheridos al pavimento                     (tachas refractivas, medias cañas, etc.)  destinados a completar y/o suplantar las funciones de los anteriores en cuanto al llamado de atención, a su visualización y a sus efectos.

EXCEPCIONALES

  - Lomos de burro: Elevación del pavimento, transversal al sentido de circulación destinado a reducir la velocidad de los vehículos a los límites permitidos por la reglamentación vigente.

  - Badenes: Depresión del pavimento, transversal al sentido de circulación destinado a reducir la velocidad de los vehículos a los límites permitidos por la reglamentación vigente.

2.- CARACTERISTICAS GENERALES

2.1. Diseño, no deberá agredir, ni provocar inseguridad al usuario que circule dicha vía a la máxima velocidad permitida en dicho sector.

2.2. Ubicación:

En general: en los lugares que, para cumplir con su objetivo, originen el mínimo inconveniente al tránsito vehicular.

En particular: lomos de burro: en inmediaciones de establecimientos educacionales.

2.3. Altura: La altura máxima no podrá exceder de 0,12 metros medidos del nivel del pavimento existente a la parte más alta del reductor,

2.3.1 Rampas: las pendientes de ingreso y egreso cuando éstas sean necesarias, no podrán ser mayores del 20%                     (1:5) .

2.4 Señalización:

2.4. a Como mínimo a 50 metros antes deberá indicarse la existencia de cualquiera de los dispositivos.

2.4.b Los lomos de burro y las sendas peatonales elevadas deberán estar precedidos con no menos de 50 metros de antelación de despertadores, preferentemente con tachas refractivas.
2.4.c Los pianitos, despertadores y lomos de burro deberán estar pintados con pintura reflectiva amarilla o blanca, o ambas con rayas diagonales con respecto al eje de la calzada en todo el desarrollo.

2.4.d En el caso de los lomos de burro deberá agregarse pintura vial, a los fines de que refleje o destelle ante la luminosidad de los faros de los vehículos y cualquier otro tipo de señalización que la autoridad de aplicación considere necesario.

2.4.e Las sendas peatonales elevadas deberán pintarse según lo establecido en la normativa vigente y serán precedidas como mínimo por rayas diagonales de pintura reflectiva blanca o amarilla con una antelación mínima de 1 metro.

2.4.f. En todos los casos, los lugares de ubicación deberán estar bien iluminados, no se construirán reductores de velocidad a la salida de un tramo curvo.

2.4.g En casos especiales en que se considere necesario se podrá incorporar una señal luminosa intermitente.

2.5. Construcciones: su ejecución seguirá las reglas del buen arte, para evitarse interferencias en el normal escurrimiento de las aguas pluviales.

ARTICULO SEGUNDO: El estudio técnico, aprobación y ejecución de los reductores referidos en el artículo anterior será facultad exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO TERCERO: Los retardadores de velocidad cualquiera sea su tipo no pueden ser construidos sin la autorización expresa de la autoridad de aplicación                     (Dirección de Tránsito) ,  en caso de hacerlo sin autorización previa se debe dar intervención inmediata al Honorable Tribunal de Faltas para que aplique la multa correspondiente y ordene su remoción.

ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, CÓPIESE y ARCHÍVESE.